一批模型需求参数

- 带警示透明洗胃机制模型

- 功能特点：

■自带灯光警示系统，可以用来演示十二指肠引流术功能。可以帮助学者更好的理解洗胃的操作，加强医护人员的技能。

■ 医学模型主要用来演示操作洗胃法、氧气吸入法、鼻饲法、气管切开护理、十二指肠引流术、食及胃底双气囊压迫术等功能。

■ 医学模型是标准的成人上半身。胸腔为解剖结构标志。透明的胸壳可直观演示操作功能。

二、高级透明男性导尿模型

功能特点：

1、模拟一成年男性下半身，标准的导尿体位，仰卧双腿屈曲外展；

2、解剖结构包括骨盆、膀胱、输尿管、尿道、外生殖器，骨盆位置固定，可通过透明外壳观察到盆腔内部解剖结构以及插入导管的角度；

3、采用高强度透明材料和优质PC制成，坚固耐用且手感真实，可进行 常规的导尿练习，插入导管的阻力和压力真实人体相似，导管正确插入后“尿液”才会流出；

4、可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作训练；

5、抬起阴茎与腹壁可形成60°角，使导尿管顺利插入，体现两个弯曲、三个狭窄；

6、采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液；

7、有外置储液袋提供模拟尿液，在教学过程中进行连续示教和回示；

8、可使用临床标准双腔或三腔导尿管。

三、高级透明女性导尿模型

模型功能：

1、模拟一成年女性下半身，标准的导尿体位，仰卧双腿屈曲外展；

2、解剖结构逼真，外生殖器和会阴均模仿真实女性形状大小及质地，小阴唇可分开显露阴蒂与尿道口；

3、可通过透明外壳观察到盆腔内部解剖结构，包括骨盆、膀胱、输尿管等结构，骨盆位置固定；

4、采用高强度透明材料和优质PC制成，坚固耐用且手感真实，可以观察膀胱的位置和插入导管的角度；

5、可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗训练；

6、可进行常规的导尿练习，插入导管的阻力和压力与真实人体相似，导管正确插入后有模拟“尿液”流出；

- 模型采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液。

四、全身心心肺复苏模拟人

1、模拟人为高分子材料制成，环保无污染；解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。

2、模拟人头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物，下颌关节可活动。

★3、具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。

★4、模型按压总数自动记录到控制盒，按压次数达到100万次，有报警提示，提示需要更换耗材。

★5、胸皮厚度不低于4mm,手感真实。材质为硅胶材质。

★6、眼球采用OLED模拟，可见彩色视网膜，黑色瞳孔，透明晶体，任何角度可对光反射；瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失。

★7、可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失；颈动脉搏动强度具有力反馈，指压力度越大，脉搏跳动越强，可感知是否有检查脉搏。

8、头部装有传感器，开放气道可以自动反馈；内部安装了传感器可感知拍打和呼叫，拍打呼叫可自动反馈。

9、心肺复苏术：仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物

9.1执行标准：《2020美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》。

9.2可行胸外按压。

★9.3可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，未开放气道无法进行通气。可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸。正确口对口人工呼吸与正确使用简易呼吸器辅助呼吸时，电子显示器吹气显示条均可显示绿色（正确），不需要通过“一键切换”的方式设置“口对口人工呼吸”和“简易呼吸器辅助呼吸”以实现简易呼吸器辅助呼吸时电子显示器显示绿色（正确）提示条。

10、可设定按压和吹气达标率。

★11、操作模式（训练、考核、竞赛），每种模式均可自行设置，灵活方便

11.1训练模式：可进行按压与吹气练习，可设置训练时间，实时监测按压的各项参数：按压位置、深度、频率，同时检测吹气时间、潮气量，不在标准范围内时有语音提示（过大、过小、气体进胃、按压位置、按压未回弹）。符合AHA操作流程：可判断环境安全，拍打、呼叫，呼吸及颈动脉搏动，呼救，气道开放，清除口腔异物等操作，其中模拟人意识判断、脉搏检查可与电子盒互动。进行胸外按压及人工呼吸，按压和人工呼吸有语音提示，适合学生训练使用。

11.2考核模式：符合AHA操作流程：判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物等操作。按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸。可设置操作时间、吹气达标率、按压达标率。多项考核指标包含：气道开放、仰头角度、按压位置、按压深度、按压频率、按压回弹、按压中断，吹气量、吹气时间气体进胃、循环数显示等多项指。

11.3竞赛模式：按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸，可设置操作时间、吹气达标率、按压达标率，考核指标包含：气道开放、仰头角度、按压位置、按压深度、按压频率、按压回弹、按压中断，潮气量、吹气时间、气体进胃、循环数显示等多项指标。

★12、竞赛模式下操作过程可储存回放30个。

★13、有线和无线连接有指示灯指示，并且随时切换。

★14、模拟人和电子显示器采用标准网线连接，接口使用寿命长，可以自由更换网线。

15、操作结束后可以进行成绩打印，成绩单内容齐全，可显示多项指标：按压深度、按压频率、按压位置、吹气量、吹气时间，判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物等。

★17、电子显示器采用一体化烤瓷设计，7英寸及以上液晶显示器，采用触摸按键设计，不会机械损坏，寿命远超机械按键。打印机在电子盒正面右下方，方便操作。

★18、电子显示器和模型有线采用标准网线连接，无线采用2.4G无线技术自动连接；硬件可检测在没有有线连接的情况下自动无线连接，模型和电子盒一对一连接相互不干扰。

★19、电子显示器和模型内部都自带锂电池，方便室内、野外等各种场景的使用，可连续使用24小时。

20、电子显示器面板采用防静电的具有水晶般的透明度，透光率在92%以上的高分子复合材料制成，表面有镜面高亮光泽；具有良好的电容触摸穿透特性， 准确无误地侦测到手指的有效触摸，保证了产品的灵敏度、稳定性、可靠性。

21、电子显示器上有指示灯显示意识判断、脉搏检查、检查呼吸、急救呼叫、清除异物。

22、电子显示器上有倒计时显示，时间可自由设置；有循环数显示，显示当前的循环数。

★23、电子显示器上所有按键均为电容触摸按键，按键灵敏度高，可精确感知到人体电容。

24、电子显示器内置热敏打印机，日本进口打印头，可打印50Km,打印速率60mm/s,噪音低，打印机出纸口朝向工作面，方便撕去打印纸，方便更换打印纸。

25、提供不同力度的按压弹簧，弹簧具有颜色标识。

26、配有心肺复苏操作垫，便于考核，训练。

五、半身心肺复苏拟人系统（带打印功能）

择执行标准：美国心脏学会（AHA）2020国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准

主要功能：

模拟标准气道开放显示。

人工手位胸外按压显示报警：

1． 按压位置正确、错误的条形数码指示灯显示及错误的报警。

2． 按压强度正确（5~6cm区域）、错误（<5cm<区域）的显示分别由条形（黄、绿、红）数码显示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度及错误的报警提示。

人工口对口呼吸（吹气）显示报警：

1. 吹入的潮气量≤500ml~600ml≤的显示由条形（黄、绿、红）数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度及错误的报警提示。

2. 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。

按压与人工呼吸比：30:2（单人或双人）

操作周期：按压与人工吹气30:2五个循环周期CPR操作。

操作频率：最新国际标准：100次/分。

■ 操作方式：训练操作；考核操作。

■ 操作时间：以秒为单位计时。

■ 成绩打印：操作结果可热敏打印长条和短条成绩单。

■ 语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。

■ 检查瞳孔：缩小和散大对比。

电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压输出电源6V。

材料特点：

面皮肤、劲皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

标准套配置：

高级肤色半身人体模型一具；

高级显示器一台；

豪华手提袋一个；

屏障面膜（50张/盒）一盒；

可换肺囊装置四套；

可换面皮一只；

热敏打印纸二卷;

保修卡、合格证；

使用手册一本；

2020国际最新操作指南光盘1盘

- 全功能护理训练模拟人

- 模型具有整体护理与拆装分部件进行技能训练教学。

- 具有形象逼真、操作真实、拆装方便、结构标准、经久耐用等特点。

- 功能特点：

- • 洗头、洗脸

- • 眼耳清洗、滴药

- • 口腔护理、假牙护理

- • 口鼻气管插管

- • 气管切开护理

- • 吸痰法

- • 氧气吸入法

- • 口鼻饲食法

- • 洗胃法

- • 乳房护理、乳腺检查

- • 手臂静脉穿刺、注射、输液（血）

- • 三角肌皮下注射

- • 股外侧肌注射

- • 骨外侧肌注射

- • 胸腔、腹腔、肝脏、骨髓、腰椎穿刺

- • 灌肠法

- • 女性导尿术

- • 男性导尿术

- • 女性膀胱冲洗

- • 男性膀胱冲洗

- • 造瘘引流术

- • 臀部肌肉注射

- • 腹腔解剖重要器官结构

- • 整理护理：擦浴、穿换衣裤

- • 四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动

- • 创伤评估与护理、消毒、换药、止血、包扎

- • 胸壁切开缝合伤口

- • 腹壁切开缝合伤口

- • 大腿外伤切开缝合伤口

- • 大腿皮肤裂伤

- • 大腿感染性溃疡

- • 足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮

- • 上臂截肢伤口

- • 小腿截肢伤口

- 压力性损伤护理模型

除了基础护理功能外，增加创伤护理功能。创伤模块要具有模拟出血等功能特点，增加现场创伤处理及护理培训的真实感。

主要功能：

模拟人身体各部位的创伤，烧伤皮肤更换；

模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运；

模拟人身体各个部位的开放性骨折、断裂处理；

创伤评估模块主要配置：

面部烧伤ⅠⅡⅢ度

前额撕裂伤口

颌骨创伤

锁骨开放性骨折与胸膛挫伤

腹部创伤伴有小肠突露

右上臂肱骨开放性骨折

右手开放性骨折、软组织撕裂伤口

骨组织暴露

右手掌枪弹伤口

右大腿股骨开放性骨折

右大腿复合型股骨骨折

右大腿金属异物刺伤

右小腿胫骨开放性骨折

右足开放性骨折小趾截断创伤

左前臂烧伤ⅠⅡⅢ度

左大腿截断创伤

左小腿胫骨闭合性骨折以及稞关节和足挫伤

- 新生儿模型

- 模型根据新生儿的解剖特征而设计，皮肤采用进口材料、柔软、感觉真实、关节灵活，可进行各种护理操作。

- 功能特点：

- ■ 一般护理：更换尿布，穿换衣服，口腔护理，冷热疗法，包扎。

- ■ 静脉输液/穿刺：手臂静脉包括：头臂静脉、手背浅静脉；头皮静脉包括：额上静脉、颞浅静脉；下肢主要静脉干：股静脉。

- ■ 脐带护理：可进行脐带的结扎和剪断，脐静脉插管输液。

- ■ 插管：支持气管插管，胃肠减压、鼻饲、洗胃等。

- ■ 骨髓穿刺：可经胫骨穿刺，有模拟骨髓流出，可注入药物或输液。

- ■ CPR操作训练。

- ■ 支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监测吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压深度，吹气和按压可单项训练。6、 造瘘引流术

- 7、 三角肌、臀部肌肉注射

- 8、 整体护理：洗澡、哺乳、更换衣物、尿片更换